GLETOGEL FSM

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Определение

Крахмал  кукурузный модифицированный

(крахмал горячего набухания)

Дикрахмалфосфат (Е 1412)

Страна-изготовитель Россия

Характеристика продукции

Состав: GLETOGEL FSM – 100 % крахмал

Органолептические показатели:

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид | Тонкодисперсный порошок |
| Цвет | белый |
| Запах и вкус | Нейтральные |

Физико-химические  показатели:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Физико-химические показатели |  |
| Массовая доля влаги, % максимум | 14,0 |
| Массовая доля золы, % максимум | 0,2 |

| Вязкость на вискозиметре Брукфильда, 100 об/мин, мПас, 5% суспезии, насадка №63 | t+900C - 600 мПас |
| --- | --- |
| рН в растворе | 5,5-6,5 |
| Содержание белка, максимум | 0,4 |

# Упаковка:

Бумажные мешки по 20 кг., полипропиленовые мешки по 30 кг.

Срок и условия хранения:

Хранить в сухих складских помещениях при температуре не выше 200С и относительной влажности воздуха не более 75 % . Срок годности 24 месяца со дня выработки.

Типичные значения:

Энергетическая ценность 339,68 ккал

# Технологические особенности:

Короткая текстура, нейтральный вкус, стабильность при низких температурах и в циклах            замерзания-оттаивания, устойчив к высоким температурам, механической нагрузке и низким значениям рН.

Оптимальные технологические параметры:

Температура клейстеризации происходит при 80 - 90 0 С, возможна тепловая обработка до 120 0 С, рН от 3,5 до 7,0. Устойчив при перемешивании передачи при помощи насоса.

Рекомендуемое содержание: от 1 до 10 % в зависимости от рецептуры. Количество крахмала определяется экспериментально.

Применение в пищевой промышленности:

- в масло-жировой промышленности;

- в молочной промышленности;

- в консервной промышленности для стабилизации низкоконцентрированных  фруктовых,

овощных, рыбных и ягодных консервов;

- при производстве фруктовых и сливочных начинок.